Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі

- Технічні та якісні характеристики

Предмет закупівлі: набори та реагенти для молекулярно-генетичних досліджень харчових продуктів і кормів методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) у реальному часі (ДК 021:2015: 33696500-0 — лабораторні реактиви). Закупівля здійснюється з метою забезпечення безперервності проведення лабораторних досліджень відповідно до напрямів діяльності Замовника.

Технічну специфікацію сформовано з урахуванням виробничої потреби Замовника та необхідності отримання достовірних, відтворюваних і порівнянних результатів молекулярно-генетичних досліджень. Специфікація містить 7 позицій, які становлять єдиний аналітичний цикл: виділення ДНК, ампліфікація та детекція цільових послідовностей з контролем якості.

Видова ідентифікація м'яса:

- набори для ПЛР у реальному часі для виявлення слідів ДНК м'яса свині (50 тестів, 1 шт.), курки (50 тестів, 1 шт.) та ВРХ (50 тестів, 2 шт.) у харчових продуктах і кормах. Набори повинні відповідати стандартам ISO 20813 та відповідній частині ISO 20224 (частини 3, 4 і 1 для свині, курки та ВРХ відповідно). Це забезпечує узгодженість методу зі стандартизованими підходами до видової ідентифікації.

Виявлення генетично модифікованої картоплі:

- тест-система для детекції ГМ картоплі EH92-527 (50 тестів, 2 шт.) з абсолютною межею виявлення 5 копій ДНК;

- кількісні розчини референсної ДНК ГМ картоплі EH92-527 (1% ГМ-вмісту, 10 нг/мкл) та немодифікованої картоплі (10 нг/мкл), по 120 мкл (по 1 шт.). Вони виготовлені з еталонних матеріалів за ISO 17034 і необхідні для калібрування, контролю та підтвердження відповідності результатів.

Виділення ДНК:

- набір для виділення й очищення ДНК із харчових продуктів і кормів (200 тестів, 1 шт.) з межею виявлення 0,1%. Метод потребує мінімального центрифугування та не передбачає органічних екстракцій, що зменшує вплив людського фактора, спрощує підготовку проб і забезпечує придатність очищеної ДНК для ПЛР-тестування на ГМО.

Склад і параметри наборів для ПЛР визначено для того, щоб забезпечити сумісність із системами ПЛР у реальному часі та достовірну детекцію:

- кожен набір містить суміш олігонуклеотидів, реакційну суміш для ампліфікації (master mix), позитивний і негативний контролі та розчинник. Наявність контролів у складі набору дозволяє перевіряти коректність кожної серії аналізів;

- реакційна суміш містить ROX як пасивний еталонний барвник, що нормалізує сигнал між лунками. Цільові послідовності детектуються за допомогою флуорофора FAM, а для тест-системи на ГМ картоплю — за допомогою деградаційних зондів, помічених репортерними барвниками FAM/HEX і BHQ1;

- умови зберігання наборів (−18…−20 °C) і термін придатності (12 місяців) встановлено для збереження активності компонентів.

Загальні обсяги закупівлі: набори для визначення м'яса свині — 50 тестів, курки — 50 тестів, ВРХ — 100 тестів; тест-системи на ГМ картоплю EH92-527 — 100 тестів; референсна ДНК ГМ картоплі — 120 мкл; референсна ДНК немодифікованої картоплі — 120 мкл; набір для виділення ДНК — 200 тестів.

Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11). Періодичність поставки погоджується із Замовником.

- Очікувана вартість

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Відповідно до Примірної методики застосовано метод порівняння ринкових цін шляхом отримання комерційних пропозицій від потенційних постачальників.

Отримано три комерційні пропозиції на ідентичний перелік товарів в однакових кількостях:

- ТОВ «Аналіт Систем Україна» — 214 030,00 грн без ПДВ;

- ФОП Тучкова Ірина Василівна — 259 670,00 грн без ПДВ;

- ФОП Іващенко І.П. — 258 854,06 грн без ПДВ.

Діапазон ринкових цін без ПДВ становить від 214 030,00 грн до 259 670,00 грн. Середнє арифметичне цінових пропозицій без ПДВ становить 244 184,69 грн ((214 030,00 + 259 670,00 + 258 854,06) / 3). Оскільки закупівля здійснюється з ПДВ, вартість перераховано із застосуванням ставки 20%: 244 184,69 × 1,2 = 293 021,62 грн з ПДВ. З метою спрощення планування це значення округлено у меншу сторону до 293 000,00 грн.

Найнижча комерційна пропозиція не була прийнята як очікувана вартість автоматично, оскільки відповідно до Примірної методики очікувана вартість має відображати об'єктивний середньоринковий рівень цін і забезпечувати реальну конкуренцію під час закупівлі. Встановлення очікуваної вартості на рівні лише мінімальної пропозиції може створити ризики відсутності достатньої кількості учасників або подання пропозицій, що перевищують очікувану вартість.

Таким чином, очікувана вартість предмета закупівлі становить 293 000,00 грн з ПДВ, що відповідає результатам аналізу ринку та забезпечує принципи економності, ефективності, недискримінації учасників і добросовісної конкуренції. Комерційні пропозиції зберігаються в документах закупівлі.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Найменування предмета закупівлі: Набори та реагенти для молекулярно-генетичних досліджень харчових продуктів і кормів методом ПЛР у реальному часі  (Код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” - 33696500-0 – Лабораторні реактиви)

Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

- Копію чинного документа, що підтверджує якість та походження товару (сертифікат аналізу, сертифікат якості або інший документ виробника, що підтверджує відповідність товару встановленим характеристикам).

- Документальне підтвердження офіційних повноважень Учасника щодо постачання продукції відповідного Виробника (лист-підтвердження, авторизаційний лист, сертифікат дистриб’ютора або інший документ, виданий виробником або його офіційним представництвом/філією), що підтверджує право Учасника здійснювати реалізацію його продукції на території України.

У разі якщо учасник є виробником товару, у складі тендерної пропозиції він надає довідку в довільній формі про те, що він є виробником запропонованого товару. У довідці зазначається інформація про товар, що пропонується, та реквізити підприємства.

| Вимоги замовника щодо необхідних технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується Учасником процедури в його тендерній пропозиції із зазначенням фактичних характеристик товару* |
| --- | --- |
| Набір для ПЛР у реальному часі - визначення слідів м’яса свині, 50 тестів 1 штука |  |
| Набір має відповідати стандартам ISO 20813 та ISO 20224-3, дозволяє виявити ДНК м’яса свині у харчових продуктах і кормах методом полімеразно-ланцюгової реакції в реальному часі. Набір повинен містити: - Суміш олігонуклеотидів – 1 флакон - Реакційна суміш для ампліфікації (master mix) – 1 флакон - Позитивний контроль - 1 флакон - Негативний контроль - 1 флакон - Розчинник - 1 флакон Реакційна суміш для ампліфікації повинна містити ROX як пасивний еталонний барвник. Цільові послідовності м’яса виявляються за допомогою флуорофора FAM. Умови зберігання - -18…-20 ºC Термін придатності – 12 місяців. |  |
| Набір для ПЛР у реальному часі - визначення слідів м’яса курки, 50 тестів 1 штука |  |
| Набір має відповідати стандартам ISO 20813 та ISO 20224-4, дозволяє виявити ДНК м’яса курки у харчових продуктах і кормах методом полімеразно-ланцюгової реакції в реальному часі. Набір повинен містити: - Суміш олігонуклеотидів – 1 флакон - Реакційна суміш для ампліфікації (master mix) – 1 флакон - Позитивний контроль - 1 флакон - Негативний контроль - 1 флакон - Розчинник - 1 флакон Реакційна суміш для ампліфікації повинна містити ROX як пасивний еталонний барвник. Цільові послідовності м’яса виявляються за допомогою флуорофора FAM. Умови зберігання - -18…-20 ºC Термін придатності – 12 місяців. |  |
| Набір для ПЛР у реальному часі - визначення слідів м’яса ВРХ, 50 тестів 2 штуки |  |
| Набір має відповідати стандартам ISO 20813 та ISO 20224-1, дозволяє виявити ДНК м’яса ВРХ у харчових продуктах і кормах методом полімеразно-ланцюгової реакції в реальному часі. Набір повинен містити: - Суміш олігонуклеотидів– 1 флакон - Реакційна суміш для ампліфікації (master mix) – 1 флакон - Позитивний контроль - 1 флакон - Негативний контроль - 1 флакон - Розчинник - 1 флакон Реакційна суміш для ампліфікації повинна містити ROX як пасивний еталонний барвник. Цільові послідовності м’яса виявляються за допомогою флуорофора FAM. Умови зберігання - -18…-20 ºC Термін придатності – 12 місяців. |  |
| Тест-система для детекції ГМ картоплі EH92-527, 50 тестів 2 штуки |  |
| Тест-система дозволяє виявляти ГМ картоплю EH92-527 в екстрактах ДНК продуктів харчування та кормів методом полімеразно-ланцюгової реакції в реальному часі. Набір повинен містити: 1. Суміш олігонуклеотидів – 1 флакон 2. Реакційна суміш для ампліфікації (master mix) – 1 флакон 3. Позитивний контроль – 1 флакон 4. Негативний контроль - 1 флакон 5. Розчинник - 1 флакони Реакційна суміш для ампліфікації повинна містити ROX як пасивний еталонний барвник. Деградаційні зонди помічені репортерними барвниками FAM/HEX і BHQ1. Абсолютна межа виявлення - 5 копій ДНК. Термін придатності – 12 місяців. Умови зберігання: -18…-20 ºC |  |
| Кількісний розчин референсної ДНК ГМ картоплі EH92-527, 120 мкл 1 штука |  |
| Очищений розчин ДНК із каліброваною концентрацією та відсотковим вмістом ГМ, отриманий із еталонних матеріалів, виготовлених за ISO 17034. Розчини з концентрацією ДНК 10 нг ДНК/мкл і 1% вмістом ГМ. Об’єм – 120 мкл. |  |
| Кількісний розчин референсної ДНК немодифікованої картоплі, 120 мкл 1 штука |  |
| Очищений розчин ДНК із каліброваною концентрацією, отриманий із еталонних матеріалів, виготовлених за ISO 17034. Розчини з концентрацією ДНК 10 нг ДНК/мкл. Об’єм – 120 мкл. |  |
| Набір для виділення та очищення ДНК для харчових продуктів і кормів, 200 тестів 1 штука |  |
| Швидке виділення ДНК з багатьох видів харчових продуктів та кормів. Має задовольняти умовам мінімального центрифугування та виключати органічні екстракції. Очищена ДНК придатна для ПЛР-тестування на ГМО. Набір повинен містити: - 100 мл буфера для лізису A - 100 мл буфера для лізису B - 1 мл РНКази А - 150 мл розчину для осадження - 19 мл парамагнітних частинок MagneSil® Межа виявлення – 0,1% Умови зберігання - при кімнатній температурі +15°C до +30°C. Термін придатності – 12 місяців |  |

Інструкція із заповнення технічної специфікації:

* Учасник повинен вказати конкретні (фактичні) технічні та якісні характеристики (показники) запропонованого товару, що в повному обсязі підтверджують відповідність товару вимогам замовника.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Учасник має право подати еквівалент (аналог) товару запропонованого замовником в технічному завданні цієї тендерної документації. У разі подання еквіваленту (аналогу) товару, учасник повиннен довести, що такий товар за показниками (характеристиками) є не гіршим (кращим), ніж товар, зазначений в тендерній документації та повинен мати відповідне документальне підтвердження тощо.

Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11).

Періодичність поставки: погоджується із замовником.