Оголошено процедуру відкритих торгів з особливостями з метою закупівлі Наборів реагентів та тест-систем для досліджень безпечності харчових продуктів та кормів (Код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 33696500-0 – Лабораторні реактиви)

Ідентифікатор закупівлі:  UA-2026-05-06-009612-a.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №275 від 18.02.2020, шляхом аналізу ринку та збору комерційних пропозицій від потенційних постачальників.

Для формування очікуваної вартості отримано три комерційні пропозиції від суб’єктів господарювання, які здійснюють постачання відповідної продукції:

Отримані цінові пропозиції знаходяться в одному ринковому діапазоні, суттєвих відхилень, що могли б свідчити про наявність демпінгової або економічно необґрунтовано заниженої/завищеної ціни, не виявлено. Найнижча пропозиція не відрізняється критично від інших (відхилення становить близько 9–12%), що свідчить про відсутність ознак аномально низької ціни.

З метою уникнення ризиків встановлення як завищеної, так і заниженої очікуваної вартості, що може призвести до неефективного використання бюджетних коштів або до зриву процедури закупівлі (через відсутність пропозицій учасників), застосовано метод середнього арифметичного значення отриманих цінових пропозицій як найбільш об’єктивний у даному випадку.

Обґрунтування технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі.
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі сформовані на підставі виробничих потреб структурних підрозділів установи, зокрема науково-дослідного відділу контролю кормів, кормових добавок та продуктів рослинного і тваринного походження, а також лабораторії аналітичних досліджень залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів. Номенклатура реагентів і тест-систем визначена з урахуванням напрямів випробувань, що проводяться у зазначених підрозділах, вимог чинних нормативних документів, методик досліджень та сфери акредитації лабораторій.

Кількісні показники сформовані виходячи з планового обсягу досліджень, статистики використання реагентів у попередні періоди, а також необхідності забезпечення безперервності лабораторного процесу протягом бюджетного періоду. Якісні характеристики (чутливість, специфічність, межі виявлення, стабільність, умови зберігання та строк придатності) визначені з урахуванням вимог до достовірності результатів випробувань та сумісності з наявним лабораторним обладнанням.

Додатково зазначаємо, що при аналізі комерційних пропозицій було враховано не лише цінові показники, але й технічні та якісні характеристики продукції, зокрема: номенклатуру наборів, кількість тестів у наборах, чутливість і специфічність методик, вимоги до умов зберігання, строк придатності, а також виробника та відповідність профілю акредитованої лабораторії. Запропоновані учасниками товари є співставними за основними характеристиками, що дозволяє коректно застосувати метод середнього арифметичного при визначенні очікуваної вартості.

Враховуючи практику планування закупівель та з метою встановлення цілого значення показника, очікувану вартість визначено на рівні 1 223 000,00 грн з ПДВ.

Таким чином, очікувана вартість предмета закупівлі сформована на підставі актуальних ринкових даних, із дотриманням принципів максимальної економії, ефективності, добросовісної конкуренції та недискримінації учасників.

Поставка товару здійснюватиметься упродовж 2026 року, з кінцевим терміном поставки до 31 грудня 2026 року.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Найменування предмета закупівлі: Набори реагентів та тест-системи для досліджень безпечності харчових продуктів та кормів (Код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 33696500-0 – Лабораторні реактиви)

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим в Технічному завданні.

1.1. Якість товару підтверджується сертифікатом аналізу/якості від виробника. У разі надання сертифікатів іноземною мовою, вони повинні супроводжуватися  перекладом українською мовою.

1.2. Пакування товару: повинно поставлятись виключно у пакуванні виробника. Пакування та маркування товару повинно відповідати його характеру (учасник повинен надати письмове підтвердження у довільній формі).

1.3. Терміни придатності товару: на момент поставки повинен бути не менше 50% від загального (учасник повинен надати письмове підтвердження у довільній формі).

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

| № з/п | Найменування | Характеристика | Одиниці виміру | К-сть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набір для визначення Стрептоміцину, (на 96 визначень) | Набір призначений для кількісного визначення стрептоміцину і дигідрострептоміцину в молоці, м'ясі і яйцях. Повинен містити стандарти – 0; 0,5; 1,5; 4,5; 13,5; 40,5 мкг/л. Межа виявлення: молоко 5 мкг/л, мед ≈2 мкг/кг, м'ясо 22 мкг/кг, нирки 18 мкг/кг, яблучний сік 4 мкг/кг, печінка 23 мкг/кг. Здатність витягу: молоко 110 %, м'ясо ≈ 89 - 95 %, печінка: ≈ 90 %, нирки 81 %, креветки 76%, мед 87 %, яблучний сік 93%. Перехресна чутливість: Стрептоміцин - 100%; Дигідрострептоміцин 69 %. | пакування | 7 |
| 2 | Набір для визначення Хінолону (на 96 визначень) | Набір призначений для кількісного визначення хінолонів у зразках м'яса, яєць, риби, креветок та меду. Повинен містити стандарти: 0; 0,5; 1,5; 3,0; 6; 18 мкг/л. Межа виявлення: м'ясо – 10 мкг/кг, яйця 9 мкг/кг, риба 8 мкг/кг, креветки 6 мкг/кг, мед 3 мкг/кг. Перехресна чутливість: ципрофлоксацин, норфлоксацин, енрофлоксацину, марбофлоксацин, данофлоксацин, діфлоксацин, флумеквін, офлоксацимн – 100%, сарафлоксацин – 43 %, оксолінова кислота – 24 % | пакування | 1 |
| 3 | Набір для визначення Окситетрацикліну (на 96 визначень) | Набір призначений для кількісного визначення окситетрацикліну в рибі, креветках, меді. Межа виявлення: для меду: 5 мкг/кг, риби 2,0 мкг/кг , креветок: 2,0 мкг/кг. Повинен містити ліофілізований стандарт –2,5 нг/мл. Перехресна чутливість: окситетрациклін 100,0%, тетрациклін 133%, хлортетрациклін 138%, доксициклін 54% | пакування | 2 |
| 4 | Колонки Rida® С18 column, 100 колонок (або еквівалент) | Для швидкої очистки екстрактів при дослідженні взірців, головним чином, на залишкову кількість антибіотиків та гормонів. Колонки з 100 мг сорбенту (октадецил сорбент). Середній розмір частинок 140,4 µm, середній діаметр пор 73 А, специфічна поверня 492 м2/г | пакування | 4 |
| 5 | Тест-ампули Premi®Test, (25 ампул/пак) (або еквівалент) | Якісний експрес-метод, який дає можливість до 4 годин провести контроль якості кормів і м´ясних продуктів на вміст залишків антимікробних речовин. Межа виявлення — рівна або нижча гранично допустимих концентрацій антибіотиків у м´ясі, встановлених законодавством Європейського Союзу | пакування | 2 |
| 6 | Набір для визначення сої (48 визначень) | Набір призначений для кількісного аналізу нативних та оброблених соєвих білків у харчових продуктах таких як напої , ковбаси, заправки, хлібобулочні вироби, морозиво, шоколад, супи, соуси, маргарин тощо. Межа кількісного визначення становить 2,5 мг/кг. Повинен містити наступні стандарти - 0 мг/кг; 2,5 мг/кг; 5,0 мг/кг; 10,0 мг/кг; 20,0 мг/кг. | пакування | 1 |
| 7 | Набір для визначення T-2 / HT-2 токсинів, (на 96 визначень) | Набір призначений для кількісного визначення Т2/НТ-2 токсинів у зразках злаків, сухих сніданках, макаронних виробах та комбінованій сировині: Межа виявлення: ≈ 12 мкг/кг. Повинен містити наступні стандарти - 0 мкг/л; 1 мкг/л; 3 мкг/л; 6 мкг/л, 12 мкг/л; 36 мкг/л. Здатність витягу: в природно забруднених зразках у порівнянні з ВЕРХ ≈105 + 15 % в спайкованих зразках ≈ 95 + 15 % Перехресна реактивність: НТ-2 токсин100 %; Т-2 токсин ≈ 85%; Т-2 тріол < 0,5 %; Т-2 тетраол < 0,5 % | пакування | 3 |
| 8 | Набір для визначення Зеараленону, (на 96 визначень) | Набір призначений для кількісного визначення зеараленону в кукурудзі і пшениці методом конкурентного імуноферментного аналізу. Межа виявлення (LoD): 7,5 мкг/кг Межа кількісного визначення (LoQ) 20 мкг/кг Перехресна реактивність: зеараленон 100 %. Повинен містити наступні стандарти: 0; 7,5; 22,5; 67,5; 202,5; 607,5 мкг/л | пакування | 3 |
| 9 | Набір для визначення Фумонізину, (на 96 визначень) | Набір призначений для кількісного визначення фумонізину в кукурудзі та харчових продуктах на основі кукурудзи. Межа виявлення - 30 мкг/кг. Повинен містити наступні стандарти - 0 мкг/мл; 0,025 мкг/мл; 0,075 мкг/мл; 0,222 мкг/мл; 0;666 мкг/мл; 2 мкг/мл. Перехресна чутливість – Фумонізин В1 100%, Фумонізин В2 50%, Фумонізин В3 70% | пакування | 1 |
| 10 | Набір для визначення Дезоксиніваленолу, (на 96 визначень) | Набір призначений для кількісного визначення дезоксиніваленолу в злаках, солоді, кормах, пиві, суслі та ін. Межа виявлення: злаки, солод, корми – 18,5 мкг/кг; пиво, сусло - 3,7 мкг/кг. Повинен містити наступні стандарти – 0 мкг/л; 3,7 мкг/л; 11,1 мкг/л; 33;3 мкг/л;100 мкг/л. Здатність витягу: злаки, солод, корми, пиво, сусло - 85 - 110%; Перехресна чутливість: Дезоксиніваленол- 100%; 3-ацетилдеоксиніваленол > 100%; 15 –ацетилдеоксиніваленол – 19%; Ніваленол -4%; фусаренон Х < 1%; токсин Т- 2 <1% | пакування | 3 |
| 11 | Набір для визн. Афлатоксину загального, (на 96 визначень) | Набір призначений для кількісного визначення афлатоксину загального у зерні, продуктах його переробки та комбікормах . Межа виявлення: 1,75 мкг/кг. Повинен містити наступні стандарти – 0 мкг/л; 0,05 мкг/л; 0,15 мкг/л; 0,45 мкг/л; 1,35 мкг/л; 4,05 мкг/л. Здатність витягу : злаки 85%. Перехресна чутливість : афлотоксин В1 – 100 %; афлотоксин G1-15%; афлотоксин В2-200%; афлотоксин G2-16%; афлотоксин М1 - 63%. | пакування | 3 |
| 12 | Набір для визначення Афлатоксину В1 (на 96 визначень) | Набір призначений для кількісного визначення афлатоксину В1 у злаках та кормах. Межа виявлення: 1 мкг/кг. Повинен містити наступні стандарти – 0 мкг/л; 1 мкг/л; 5 мкг/л; 10 мкг/л; 20 мкг/л; 50 мкг/л. Здатність витягу : злаки 80 – 100%. Перехресна чутливість: афлотоксин В1 – 100 %, афлотоксин G1 ≈ 29%; афлотоксин В2 ≈ 13%, афлотоксин G2 ≈ 3,2%, афлотоксин М1 ≈1,5% | пакування | 3 |
| 13 | Набір для визначення Т2 токсину (на 96 визначень) | Набір призначений для кількісного визначення токсину Т-2 в злаках і кормах. Межа виявлення: злаки, корми < 5 мкг/кг. Повинен містити наступні стандарти – 0 мкг/л; 0,1 мкг/л; 0,2 мкг/л; 0,4 мкг/л; 0,8 мкг/л; 1,6 мкг/л. Здатність витягу : злаки, корми ≈ 90+10%. Перехресна чутливість : Токсин т-2 - 100%; Токсин ацетил ≈ 114%; Токсин НТ -2 ≈ 7%; Токсин Ісо Т-2 ≈ 2%. | пакування | 2 |
| 14 | Набір для визначення залишків проламінів пшениці, (на 96 визначень) | Набір призначений для кількісного визначення залишків проламінів пшениці (гліадин), жита (секалін), ячменю (хордеїн) методом ІФА, в продуктах харчування, задекларованих як вільних від глютену. Межа виявлення: 2 мг/кг гліадину, що відповідає 4 мг/кг глютену. Межа кількісного виявлення: 5 мг/кг гліадину, що відповідає 10 мг/кг глютену. Здатність витягу: для різних матриць 91 – 100 %. Специфічність моноклональні антитіла R5 реагують з гліадин-фракцією з пшениці і відповідно проламінами з жита і ячменю. | пакування | 1 |
| 15 | Буфер для екстракції зразків харчових продуктів, що пройшли термічну обробку, 105 мл | Для екстракції проламінів глютену зі зразків харчових продуктів, що пройшли термічну обробку. З подальшим виявленням в поєднанні з методом ІФА. 1 паков./105 мл | пакування | 1 |
| 16 | Набір для визначення Охратоксину, (на 96 визначень) | Набір призначений для кількісного визначення охратоксину А в злаках, кормах, харчових продуктах. Межа виявлення: Пшениця – 1,7 нг/мг; Кукурудза – 1,4 нг/мг; Вино – 0,3 нг/мл; Смажена кава – 0,3 мкг/кг; Кава розчинна – 1,9 нг/мг; Зелена кава – 1,8 нг/мг; Какао – 1,7 нг/мг; Рис – 0,7 нг/мг; Родзинки – 3,2 нг/мг. Повинен містити наступні стандарти - 0 мкг/л; 0,0625 нг/мл; 0,125 нг/мл; 0,25 нг/мл; 0,5 нг/мл; 1 нг/мл. Перехресна чутливість: Охратоксин A ≈100%; Охратоксин B ≈18 %. | пакування | 1 |
| 17 | Екстракція ДНК з харчових продуктів і кормів (100 пробопідготовок) | Набір призначений для екстракції тваринної і рослинної ДНК з сировини а також з перероблених продуктів харчування і кормів для тварин. Застосовується також для вилучення тваринної ДНК з високим ступенем обробки харчових продуктів і кормів. | пакування | 6 |
| 18 | Набір для визначення Меламіну, (на 96 визначень) | Набір для кількісного визначення меламіну у зразках тканин, креветок, молока, сухого молока, молочних продуктів, яєць, корму конкурентним імуноферментним аналізом. Повинен містити наступні стандарти: 0 мкг/кг; 1 мкг/кг; 3 мкг/кг; 9 мкг/кг; 27 мкг/кг; 81 мкг/кг та розчин для навантаження зразків 10 мг/кг . Межа виявлення: молоко 18,0 мкг/кг; сухе молоко 45 мкг/кг; тканини 50 мкг/кг; корм 100 мкг/кг; яйця 20 мкг/кг. Відсоток витягу аналіту: молоко 100 + 30%; сухе молоко 100 + 30%; тканини 100 + 30 %; корм 100 + 30%; яйця 100 + 30%. Перехресна реакція: меламін 100 %; ціанурова кислота <1 %; ціанурамід амелін <1 %. | пакування | 1 |
| 19 | Набір для визначення Афлатоксину М1, (на 96 визначень) | Набір призначений для кількісного визначення афлатоксину М1 в цільному молоці, сухому та сирому молоці. Межа виявлення: молоко/сухе молоко - 5 нг/л / 5 нг/кг; Сир – 50 нг/кг. Повинен містити наступні стандарти – 0 нг/л; 5 нг/л; 10 нг/л; 20 нг/л; 40 нг/л; 80 нг/л. Здатність витягу : молоко/сухе молоко: 95%; сир – 99%. Перехресна чутливість: афлатоксин М1 – 100 %, афлатоксин М2 <10%; Не повинно бути перехресної чутливості до афлатоксину В1, афлатоксину В2, афлатоксину G1, афлатоксину G2 | пакування | 1 |
| 20 | Набір для визначення Пеніциліну, (на 96 визначень) | Межа виявлення: для молока: 0,08 мкг/кг, тканин: 2,5 мкг/кг. Повинен містити стандарти – 0; 0,125; 0,25; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0 нг/мл. Перехресна чутливість: ампіцилін 100,0%; бензпеніцилін 100%; азіоцилін 99%; піперацилін 88%; амоксіцилін 85%; оксацилін 40%; клоксацилін 30%. | пакування | 1 |

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Учасник має право подати еквівалент (аналог) товару запропонованого замовником в технічному завданні цієї тендерної документації. У разі подання еквіваленту (аналогу) товару, учасник повиннен довести, що такий товар за показниками (характеристиками) є не гіршим (кращим), ніж товар, зазначений в тендерній документації та повинен мати відповідне документальне підтвердження тощо

Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11).

Періодичність поставки: погоджується із замовником