Оголошено процедуру відкритих торгів з особливостями з метою закупівлі Тест-систем ПЛР у реальному часі та сертифікованих зразків для аналізу генетично модифікованих організмів  (Код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 33696500-0 – Лабораторні реактиви).

Ідентифікатор закупівлі:   UA-2026-05-18-009580-a.

Закупівля здійснюється для потреб науково-дослідного відділу контролю кормів, кормових добавок та продуктів рослинного і тваринного походження з метою проведення досліджень щодо виявлення і аналізу генетично модифікованих організмів у продукції та сировині відповідно до напрямів діяльності установи, вимог чинного законодавства України та нормативних документів у сфері лабораторної діагностики і контролю безпечності продукції.

Закупівля сертифікованих стандартних зразків є необхідною для забезпечення належної верифікації результатів досліджень, проведення контролю якості випробувань, калібрування методик та підтвердження достовірності отриманих результатів. Використання саме сертифікованих стандартних зразків з відповідними підтвердними документами забезпечує простежуваність вимірювань та відповідність вимогам лабораторної практики.

Загалом технічні та якісні характеристики предмета закупівлі сформовано з урахуванням:

- виробничих потреб відділу;

- необхідності забезпечення сумісності з наявним лабораторним обладнанням;

- вимог чинних методик проведення досліджень;

- необхідності отримання достовірних та відтворюваних результатів;

- дотримання вимог щодо якості, безпечності та ефективності лабораторних досліджень.

Кількість товару визначена відповідно до фактичної потреби установи, обсягів запланованих лабораторних досліджень та з урахуванням забезпечення безперервної роботи відділу.

Очікувана вартість закупівлі визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020.

Для визначення очікуваної вартості проведено моніторинг ринку та отримано три комерційні пропозиції від потенційних постачальників:

За результатами аналізу отриманих комерційних пропозицій розраховано середньоарифметичне значення вартості предмета закупівлі, яке становить 368 881,70 грн з ПДВ.

З урахуванням округлення очікувану вартість закупівлі визначено у розмірі 370 000,00 грн з ПДВ.

Поставка товару здійснюватиметься упродовж 2026 року, з кінцевим терміном поставки до 31 грудня 2026 року.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Найменування предмета закупівлі: Тест-системи ПЛР у реальному часі та сертифіковані стандартні зразки для аналізу генетично модифікованих організмів (Код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” - 33696500-0 – Лабораторні реактиви)

## Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

### 1. Загальні вимоги (для всіх позицій предмета закупівлі)

- Документи, що підтверджують якість та походження товару відповідно до типу товару (згідно з вимогами, наведеними нижче).

- Документи, що підтверджують технічні та якісні характеристики товару (інструкція, технічний опис, паспорт або інший документ виробника).

### 2. Додаткові вимоги для тест-систем ПЛР-РЧ

- Інструкція із застосування або листівка-вкладка українською мовою.

- Гарантійний лист, виданий виробником (або його офіційним представництвом/філією, дилером чи дистриб’ютором, уповноваженим виробником), що підтверджує можливість поставки товару у необхідній кількості та якості. Гарантійний лист повинен містити: номер ідентифікатора закупівлі, назву замовника, назву учасника, назву товару та кількість.

- Документальне підтвердження сумісності та/або валідації тест-системи для використання на зазначених у технічній специфікації ампліфікаторах (інструкція, технічний опис або інший документ виробника).

### 3. Додаткові вимоги для сертифікованих стандартних зразків (CRM)

- Сертифікат аналізу (Certificate of Analysis, CoA), виданий виробником.

- Документ, що підтверджує відповідність та походження товару (декларація виробника або інший супровідний документ).

- У разі якщо документи викладені іноземною мовою — переклад українською мовою.

| Вимоги замовника щодо необхідних технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується Учасником процедури в його тендерній пропозиції із зазначенням фактичних характеристик товару* |
| --- | --- |
| Тест-система ПЛР-РЧ для скринінгу ГМО (p35S CaMV, p34S FMV, tNOS, ендогенний рослинний контроль), мультиплекс 20 штук |  |
| Формат реакції – мультиплекс. Тест-система одночасно має детектувати чотири мішені: ділянки промоторів p35S CaMV (Cauliflower Mosaic Virus) та p34S FMV (Figwort Mosaic Virus), ділянку термінатора tNOS Аgrobacterium tumefaciens та ендогенний контроль – ДНК, унікальну для рослини. Аналітична чутливість (LOD) тест-системи має бути не гірше ніж 10 копій геномної ДНК або 0,01% ГМО p35S CaMV, p34S FMV, tNOS. Набір має бути валідовано для використання на таких ампліфікаторах з системою детекції в режимі реального часу: QuantStudioTM 5 (Applied Biosystems, США) та Rotor-Gene Q (Qiagen GmbH, Німеччина) та CFX 96TM (Bio-Rad, США). До складу набору мають входити наступні компоненти: ПЛР-РЧ суміш, Taq ДНК-полімераза, негативний контрольний зразок, позитивний контрольний зразок. Набір повинен бути розрахований на проведення не менше ніж 100 реакцій об’ємом 25 мкл. |  |
| Тест-система ПЛР-РЧ для скринінгу ГМО (p35S CaMV, tNOS, внутрішній контроль – соя Lec), мультиплекс 1 штука |  |
| Формат реакції – мультиплекс. Тест-система одночасно має детектувати такі мішені: ділянку промотора p35S CaMV (Cauliflower Mosaic Virus), ділянку термінатора tNOS Аgrobacterium tumefacienc. Внутрішній контроль - послідовність гену лектину (Lec), що є унікальною для сої. Аналітична чутливість (LOD) тест-системи має бути не гірше 10 копій геномної ДНК або 0,01% ГМО p35S CaMV, tNOS. Набір має бути валідовано для використання на таких ампліфікаторах з системою детекції в режимі реального часу: QuantStudioTM 5 (Applied Biosystems, США) та Rotor-Gene Q (Qiagen GmbH, Німеччина) та CFX 96TM (Bio-Rad, США). До складу мають входити наступні компоненти: ПЛР-РЧ суміш, Taq ДНК-полімераза, негативний контрольний зразок, позитивний контрольний зразок. Набір розрахований на проведення не менше ніж 100 реакцій об’ємом 25 мкл. |  |
| Тест-система ПЛР-РЧ для ідентифікації ГМ сої лінії GTS 40-3-2 (внутрішній контроль – соя Lec), мультиплекс 1 штука |  |
| Тест-система призначена для ідентифікації ДНК сої лінії GTS 40-3-2 в продуктах харчування, кормах та сільськогосподарській сировині рослинного походження. Формат реакції – мультиплекс. Внутрішній контроль - послідовність гену лектину (Lec), що є унікальною для сої. Аналітична чутливість (LOD) тест-системи має бути не гірше 10 копій геномної ДНК або 0,01% ГМ сої лінії GTS 40-3-2. Набір має бути валідовано для використання на таких ампліфікаторах з системою детекції в режимі реального часу: QuantStudioTM 5 (Applied Biosystems, США) та Rotor-Gene Q (Qiagen GmbH, Німеччина) та CFX 96TM (Bio-Rad, США). До складу мають входити наступні компоненти: ПЛР-РЧ суміш, Taq ДНК-полімераза, негативний контрольний зразок, позитивний контрольний зразок. Набір розрахований на проведення не менше ніж 50 реакцій об’ємом 25 мкл. |  |
| Тест-система ПЛР-РЧ для кількісного визначення вмісту ГМ сої GTS 40-3-2 (з внутрішнім контролем Lec та стандартними зразками), мультиплекс 1 штука |  |
| Тест система має містити внутрішній контроль (ВПК), що ампліфікує ген лектину (Lec) соєвих бобів. Формат реакції – мультиплекс. Набір має бути валідовано для використання на таких ампліфікаторах з системою детекції в режимі реального часу: QuantStudioTM 5 (Applied Biosystems), Rotor-Gene Q (Qiagen GmbH), CFX 96TM (Bio-Rad). Межа чутливості тест-системи має бути не менше ніж 10 копій геномної ДНК, межа кількісного визначення - 0,1% ГМ рослини. До складу набору мають входити наступні компоненти: ПЛР-РЧ суміш, Taq-полімераза, позитивний контрольний зразок, негативний контрольний зразок та три стандартних зразки що відповідають вмісту ГМО 0,1%; 1%; 10%. Обов’язкова наявність програмного забезпечення або валідованого розрахункового шаблону. Набір повинен бути розрахований на проведення не менше ніж 100 реакцій об’ємом 25 мкл. |  |
| Сертифікований стандартний зразок ГМ сої ERM-BF410cp (0,1% GMO; 1,00 г/кг ± 0,10 г/кг) 1 пакування |  |
| Сертифіковане значення [г/кг] 1,00. Невизначеність [г/кг] 0,10. Оригінальна упаковка від виробника (об’єм 1 г). Сертифікований стандартний зразок має відповідати статусу CRM. |  |
| Сертифікований стандартний зразок ГМ ріпаку ERM-BF434c (подія 73496, 0,1% GMO 1 пакування |  |
| Стандартний зразок ріпаку ERM-BF434c (73496, 0,1% GMO). Сертифіковане значення [г/кг] 1,00. Невизначеність [г/кг] 0,15. Оригінальна упаковка від виробника (об’єм 1 г). Сертифікований стандартний зразок має відповідати статусу CRM. |  |
| Сертифікований стандартний зразок картоплі ERM-BF435a (подія PH05-026-0048; масова частка < 0,4 г/кг) 1 пакування |  |
| Стандартний зразок картоплі ERM-BF435а (PH05-026-0048, 0% GMO). Сертифікована масова частка PH05-026-0048 < 0,4 г/кг. Оригінальна упаковка від виробника (об’єм 1 г). Сертифікований стандартний зразок має відповідати статусу CRM. |  |

Інструкція із заповнення технічної специфікації:

* Учасник повинен вказати конкретні (фактичні) технічні та якісні характеристики (показники) запропонованого товару, що в повному обсязі підтверджують відповідність товару вимогам замовника.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретну торгову марку, виробника, стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Учасник має право подати еквівалент (аналог) товару запропонованого замовником в технічному завданні цієї тендерної документації. У разі подання еквіваленту (аналогу) товару, учасник повиннен довести, що такий товар за показниками (характеристиками) є не гіршим (кращим), ніж товар, зазначений в тендерній документації та повинен мати відповідне документальне підтвердження тощо.

Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11).

Періодичність поставки: погоджується із замовником.