Оголошено процедуру відкритих торгів з особливостями з метою закупівлі Хроматографічні колонки для високоефективної рідинної хроматографії (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 38430000-8 Детектори та аналізатори).

Ідентифікатор закупівлі:   UA-2026-05-21-012060-a.

Закупівля здійснюється для забезпечення потреб лабораторії фармацевтичних досліджень ветеринарних препаратів та біоцидів у проведенні лабораторних досліджень, випробувань та аналітичного контролю зразків із застосуванням методу високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ).

Колонки для високоефективної рідинної хроматографії є спеціалізованими витратними матеріалами, які безпосередньо впливають на точність, відтворюваність та достовірність результатів лабораторних досліджень. Відповідність технічних характеристик колонок параметрам наявного лабораторного обладнання є критично важливою умовою для забезпечення коректної роботи хроматографічної системи та належного проведення аналітичних досліджень.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі сформовані відповідно до виробничих потреб лабораторії, з урахуванням специфіки досліджень, що проводяться, технічних параметрів наявного обладнання, вимог методик випробувань, а також необхідності забезпечення сумісності витратних матеріалів із наявною системою високоефективної рідинної хроматографії.

Кількість предмета закупівлі визначена на підставі фактичної потреби лабораторії у забезпеченні проведення планових досліджень та випробувань у межах діяльності установи, з урахуванням інтенсивності використання обладнання, ресурсу хроматографічних колонок та необхідності безперебійної роботи лабораторії.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020, методом порівняння ринкових цін.

З метою визначення актуальної ринкової вартості предмета закупівлі Замовником проведено аналіз цінових пропозицій потенційних постачальників спеціалізованих витратних матеріалів для лабораторного обладнання. Окрім цього, для розрахунку очікуваної вартості були отримані та проаналізовані комерційні пропозиції від трьох суб’єктів господарювання.

Під час визначення очікуваної вартості враховано, що надані комерційні пропозиції відповідають технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі.

Очікувану вартість закупівлі визначено шляхом обчислення середнього арифметичного значення отриманих цінових пропозицій. За результатами проведеного аналізу очікувана вартість предмета закупівлі становить 285 700,00 грн з урахуванням податків та зборів.

Визначення очікуваної вартості здійснено з дотриманням принципів максимальної економії, ефективності та раціонального використання бюджетних коштів, а також з урахуванням актуальної ринкової ситуації у сфері постачання спеціалізованих лабораторних витратних матеріалів.

Поставка товару здійснюватиметься упродовж 2026 року, з кінцевим терміном поставки до 31 грудня 2026 року.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

# Найменування предмета закупівлі: Хроматографічні колонки для високоефективної рідинної хроматографії (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 38430000-8 Детектори та аналізатори).

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим у Технічному завданні.

1.1. На етапі подання тендерної пропозиції Учасник повинен надати документ виробника, що підтверджує якість та відповідність пропонованого товару. Таким документом може бути:

- сертифікат якості чи сертифікат відповідності; або

- паспорт якості; або

- інший офіційний документ виробника, що підтверджує якість і відповідність товару.

Достатньо надати один із зазначених документів для кожного пропонованого товару.

Якщо документ складений іноземною мовою, до нього обов'язково додається переклад українською мовою.

1.2. З метою підтвердження можливості поставки товару відповідної якості, у кількості та в обумовлені терміни, Учасник повинен надати письмове підтвердження своїх відносин з виробником або філією виробника в Україні; або представником виробника в Україні; або дилером, дистриб’ютором виробника в Україні; або іншою уповноваженою виробником особою в Україні. Таке підтвердження повинне включати в себе: назву Учасника, ідентифікаційний номер закупівлі, назву предмета закупівлі.

1.3. Товар повинен постачатися виключно в оригінальному заводському пакуванні виробника. Пакування має забезпечувати належне збереження товару під час навантаження, розвантаження, транспортування та тимчасового складського зберігання, а також гарантувати його цілісність, комплектність і захист від пошкоджень до моменту передачі на склад Замовника. Товар повинен мати необхідні маркування від виробника, що дають змогу ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва тощо. (Учасник повинен надати письмове підтвердження відповідності пакування у довільній формі).

1.4. Учасник повинен гарантувати надання технічної підтримки упродовж усього терміну експлуатації товару. (Учасник повинен надати гарантійний лист про наявність в нього можливості забезпечення кваліфікованої технічної підтримки товару та виконання гарантійних зобов’язань відповідно до статусу офіційного дистриб’ютора виробника на території України).

# Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

| # Вимоги замовника щодо необхідних технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | # Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонуються Учасником процедури в його тендерній пропозиції із зазначенням фактичних характеристик товару* |
| --- | --- |
| - КОЛОНКА ХРОМАТОГРАФІЧНА (площа поверхні – 260 м²/г) # 1 штука |  |
| Нерухома фаза – полярна С18, з термічно обробленого силікагелю Довжина – 250 мм Внутрішній діаметр – 4.6 мм Розмір часток – 5 мкм Розмір пор – 100 Å Завантаження вуглецем – 9% Площа поверхні – 260 м²/г Діапазон рН: 1,5 – 8,5 Класифікація по USP:L1 Максимальний тиск: 1034 бар |  |
| - КОЛОНКА ХРОМАТОГРАФІЧНА (площа поверхні – 400 м²/г) # 1 штука |  |
| Нерухома фаза – C18(2) Довжина – 250 мм Внутрішній діаметр – 4.6мм Розмір часток – 5 мкм Розмір пор – 100 Å Завантаження вуглецем – 17,5% Площа поверхні – 400 м²/г Діапазон рН: 1,5-9 Класифікація по USP: L1 Максимальний тиск: 345 бар |  |
| - КОЛОНКА ХРОМАТОГРАФІЧНА (площа поверхні – 200 м²/г) # 1 штука |  |
| Нерухома фаза – XB-С18 з твердим ядром (технологія «core-shell») з привитими ді-ізобутильними групами. Довжина – 150 мм Внутрішній діаметр – 4.6 мм Розмір часток – 5 мкм Розмір пор – 100 Å Завантаження вуглецем – 10% Площа поверхні – 200 м²/г Діапазон рН: 1,5 – 8,5 Класифікація по USP:L1 Максимальний тиск:1034 бар |  |
| - КОЛОНКА ХРОМАТОГРАФІЧНА (площа поверхні – 200 м²/г) # 1 штука |  |
| Нерухома фаза – EVO С18 з твердим ядром (технологія «core-shell») з етановим поперечним зшиванням . Довжина – 50 мм Внутрішній діаметр – 2.1 мм Розмір часток – 1,7 мкм Розмір пор – 100 Å Завантаження вуглецем – 11% Площа поверхні – 200 м²/г Діапазон рН: 1 – 12 Класифікація по USP: L1 Максимальний тиск:1034 бар |  |
| - КОЛОНКА ХРОМАТОГРАФІЧНА (площа поверхні – 260 м²/г) # 1 штука |  |
| Нерухома фаза – С18 з термінчно обробленого силікагелю з позитивно зарядженою поверхнею Довжина – 50 мм Внутрішній діаметр – 2.1 мм Розмір часток – 1,6 мкм Розмір пор – 100 Å Площа поверхні – 260 м²/г Завантаження вуглецем – 9% Діапазон рН: 1,5-8,5 Класифікація по USP:L1 Максимальний тиск: 1034 бар |  |
| - КОЛОНКА ХРОМАТОГРАФІЧНА (площа поверхні – 200 м²/г) # 1 штука |  |
| Нерухома фаза – EVO С18 з твердим ядром (технологія «core-shell») з етановим поперечним зшиванням Довжина – 250 мм Внутрішній діаметр – 4.6 мм Розмір часток – 5 мкм Розмір пор – 100 Å Площа поверхні – 200 м²/г Завантаження вуглецем – 11% Діапазон рН: 1–12 Класифікація по USP:L1 Максимальний тиск: 1034 бар |  |

Інструкція із заповнення технічної специфікації:

* Учасник повинен вказати конкретні (фактичні) технічні та якісні характеристики (показники) запропонованого товару, що в повному обсязі підтверджують відповідність товару вимогам замовника.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на торгову марку, виробника, стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Учасник має право подати еквівалент (аналог) товару запропонованого замовником в технічному завданні цієї тендерної документації. У разі подання еквіваленту (аналогу) товару, учасник повиннен довести, що такий товар за показниками (характеристиками) є не гіршим (кращим), ніж товар, зазначений в тендерній документації та повинен мати відповідне документальне підтвердження тощо.

Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11).

Періодичність поставки: погоджується із замовником