Оголошено процедуру відкритих торгів з особливостями з метою закупівлі Органічні розчинники (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 24320000-3 Основні органічні хімічні речовини).

Ідентифікатор закупівлі:    UA-2026-05-21-012768-a.

Закупівля здійснюється для потреб науково-дослідного відділу контролю кормів, кормових добавок та продуктів рослинного і тваринного походження з метою забезпечення безперервного проведення лабораторних досліджень, випробувань та науково-дослідних робіт. Органічні розчинники використовуються у лабораторній практиці для підготовки проб, екстракції, очищення, проведення аналітичних досліджень та інших технологічних процесів.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі сформовані відповідно до виробничих потреб відділу, вимог чинної нормативної документації та специфіки лабораторних досліджень.

Петролейний ефір повинен відповідати кваліфікації «чистий для аналізу» (ЧДА), що забезпечує необхідний рівень чистоти реактиву для використання у лабораторних дослідженнях. Ізопропіловий спирт (ізопропанол) повинен бути придатним для лабораторного використання та відповідати вимогам до хімічних реактивів за показниками якості та безпечності.

Кількісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до фактичної потреби відділу з урахуванням планового обсягу лабораторних досліджень та виробничих потреб структурних підрозділів.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №275 від 18.02.2020, із застосуванням методу аналізу ринкових цін.

Для формування очікуваної вартості здійснено аналіз ринкових пропозицій потенційних постачальників хімічної продукції, що дозволило отримати актуальні цінові орієнтири щодо вартості аналогічного товару. Очікувана вартість визначена шляхом розрахунку середнього арифметичного значення отриманих цінових пропозицій. З урахуванням ринкових коливань та необхідності забезпечення належного рівня конкурентності процедури закупівлі, очікувана вартість встановлюється на рівні 13 850,00 грн з ПДВ.

Поставка товару здійснюватиметься упродовж 2026 року, з кінцевим терміном поставки до 31 грудня 2026 року.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

# Найменування предмета закупівлі: Органічні розчинники (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 24320000-3 Основні органічні хімічні речовини).

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим в Технічному завданні.

1.1. Якість товару підтверджується сертифікатом аналізу/якості та/або паспортом безпеки та/або інструкцією по застосуванню від виробника. У разі надання документів іноземною мовою, вони повинні супроводжуватися  перекладом українською мовою.

1.2. Пакування: товар повинен поставлятись виключно у пакуванні виробника. Пакування та маркування товару повинно відповідати його характеру. Кожна одиниця тари повинна містити назву продукту, хімічну формулу, номер партії, дату виробництва та гарантійний термін зберігання (учасник повинен надати у довільній формі письмове підтвердження щодо належного пакування та маркування товару).

1.5. Терміни придатності товару: на момент поставки повинен бути не менше 50% від загального (учасник повинен надати у довільній формі письмове підтвердження гарантій постачання товару із відповідним терміном придатності).

# Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

| # Вимоги замовника щодо необхідних технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | # Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується Учасником процедури в його тендерній пропозиції із зазначенням фактичних характеристик товару* |
| --- | --- |
| # Петролейний ефір 40-60, кваліфікація «чда», 40-60 С, 1л** # 40 штук** |  |
| Температурні межі перегонки (Фракційний склад): Початок кипіння повинен становити не нижче 40 °C, а температура повного википання (кінець кипіння) – не вище 61 °C. Густина: Питома густина при температурі 15 °C має знаходитися в межах 647,0 – 654,0 кг/м³. Вміст ароматичних вуглеводнів: Продукт має бути максимально очищеним від ароматики. Вміст не повинен перевищувати 100 мг/кг (фактично – надвисока чистота < 1 мг/кг). Вміст нелеткого залишку: Після випаровування вміст сухих речовин не повинен перевищувати 2 мг/100мл, що гарантує відсутність сторонніх домішок у кінцевому продукті аналізу. Вміст вологи: Масова частка води повинна бути не більше 100 мг/кг. |  |
| # Ізопропанол, кваліфікація «хч», 1л** # 1 штука** |  |
| Масова частка основної речовини: не менше 99,8%. Вміст вологи (Вода): не більше 0,1%. Кислотність (у перерахунку на оцтову кислоту): не більше 0,001%. Нелеткий залишок: не більше 0,001 г / 100 мл. Гарантує відсутність будь-яких осадів після повного випаровування спирту. Фізичні константи: Густина при 20 °C: в межах 0,785 – 0,786 г/мл. Індекс рефракції (nD/20): в межах 1,376 – 1,378. Температурні межі перегонки (І.В.Р – DP): від 81,8 °C до 82,8 °C. Колір (Pt-Co): не більше 5 одиниць Змішуваність з водою: Повна, без помутніння. |  |

Інструкція із заповнення технічної специфікації:

* Учасник повинен вказати конкретні (фактичні) технічні та якісні характеристики (показники) запропонованого товару, що в повному обсязі підтверджують відповідність товару вимогам замовника.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретну торгову марку, виробника, стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Учасник має право подати еквівалент (аналог) товару запропонованого замовником в технічному завданні цієї тендерної документації. У разі подання еквіваленту (аналогу) товару, учасник повиннен довести, що такий товар за показниками (характеристиками) є не гіршим (кращим), ніж товар, зазначений в тендерній документації та повинен мати відповідне документальне підтвердження тощо.

** Для розрахунків обсягів органічних розчинників, необхідних замовнику, використано орієнтовний об’єм фасування. У разі, якщо стандартне фасування виробника має інший об’єм, допускається коригування кількості пакувань (штук), за умови, що сумарний об’єм буде не меншим ніж той, що зазначений у технічній специфікації.

Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11).

При поставці Товару, кожна його партія повинна супроводжуватися сертифікатом якості/аналізу виробника, що ідентифікує відповідну партію та підтверджує її якісні характеристики.

Періодичність поставки: погоджується із замовником